广西中马钦州产业园区开发有限公司关于

地磅采购事项的公开比选文件

我公司的下属子公司广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司拟通过公开比选的方式采购地磅，具体事项如下：

- 货物需求一览表

本采购事项预算控制价约为6.5万元。

| - 地磅规格参数(规格为3.2m*16m，量程为120T) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 规格 - 型号 | - 参考 - 品牌 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| - 1 | - U型梁钢构 - 称体 | - 3.2m*16m，4节、过载能力≧125%，面板厚度≧12mm。 | - 柳钢 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 传感器 | - 数字式、C3、 - 非加密 | - 中航电测、柯力 | - 套 | - 10 |  |
| - 3 | - 显示器 | - 智能化数字显示器 | - 上海耀华 | - 台 | - 1 |  |
| - 4 | - 重量 - 显示器 | - LED，户外显示、防水 |  | - 台 | - 1 |  |
| - 5 | - 计算机 | - 品牌机、商用型 | - 联想、戴尔 | - 台 | - 1 |  |
| - 6 | - 打印机 | - 品牌机、票据针式 |  | - 台 | - 1 |  |
| - 7 | - 基础图纸 | - 地磅基础图 |  | - 份 | - 2 |  |
| - 8 | - 资料 | - 合格证、说明书、操作手册 |  | - 套 | - 1 |  |
| 技术要求： - 1.传感器为数字式防水型，仪表为不锈钢防水数字式仪表，更换传感器免标定； - 2.有自动复位传力机构； - 3.数字信号输出，可远距离传送； - 4.环境适应性强，防潮、防腐、抗射频干扰； - 5.能故障自诊断，称重数据记忆； - 6.配置UPS后备电源，市电断电后应急使用； - 7.人机对话，键盘设定/校正功能； - 8.多种功能存储：车号、皮重存储、货物分项累计和总累计存储； - 9.具有防作弊功能； - 10.多种数据报表输出/自动打印。 - 11.具有防二次雷击及防浪涌功能； - 12.多种传感器选择，不加密； - 13.整机免费保修至少一年； - 14.售后快速反应强， 365天*24小时服务电话均能接通，随时能进行技术咨询、报修等，8小时内上门服务响应。 |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位要求

资格要求：营业执照的营业范围与本次采购应相符。

三、比选须知

（一）比选采购范围：地磅的采购安装

（二）接收报价文件截止日期：至2018年5月31日17:00止。

（三）工期要求： 20 个工作日

（四）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章）

目录

第一章、报价人简介；

第二章、营业执照；

第三章、报价函（提供产品的成套配置，注明规格型号及品牌参数，报总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

第四章、售后服务承诺（售后服务反应时间、质保期等）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的营业范围、报价等因素，在符合要求的供应商中综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封 ；

7.报价文件资料未加盖公司公章 ；

8.超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、售后服务等方面按十分制进行评分。

本项目的预算控制价为：6.5万元

- 商务文件（权重70%，满分7分）

- 根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价及低于控制价80%的作无效处理，评审按以下五个档进行：

- 1为不合格（得分为1/5*7）；

- 2为一般（得分为2/5*7）；

- 3为合格（得分为3/5*7）；

- 4为良好（得分为4/5*7）；

- 5为优秀（得分为5/5*7）。

- 技术文件（权重30%，满分3分）

- 根据售后服务响应的快慢、质保期的长短等方面进行横向对比评审，评审按以下五个档进行：

- 1为不合格（得分为1/5*3）；

- 2为一般（得分为2/5*3）；

- 3为合格（得分为3/5*3）；

- 4为良好（得分为4/5*3）；

- 5为优秀（得分为5/5*3）。

六、中选候选人推荐原则

评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：采购合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2018年5月24日

广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司

120吨地磅项目

采购合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

广西·钦州

合  同  书

甲方：广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，经甲乙双方以公平、公正原则协商，就地磅的采购、安装事宜达成一致，签订本合同。

- 货物情况：

甲方向乙方购买全新地磅，具体型号、参数、数量、单价、合同总价如下表：

分项参数表：

二、货物总价：

此次合同总价为      元（大写：         ），含安装费、增值税、含运输费用。

三、付款方式：

1、预付款：本合同签订生效之日起七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%做为订金，即      元（大写：          ）。

2、第二次付款：甲方在收到乙方交付本合同全部货物并安装完毕，且收到乙方开具100%合同总价的增值税发票后，七个工作日内支付合同总价60%货款，即      元（大写：            ）。

3、第三次付款：甲方在乙方将货物全部调试完毕验收合格后，七个工作日内，支付合同总价10%的尾款，即     元（大写：         ）。此合同货款全部支付完毕。

四、交货方式：

乙方应于本合同签订之日起【十五】天内，负责将全部货物运送到甲方指定货车可到之处收货地点（即广西钦州市中马工业区），甲方可协助乙方进行卸货。双方核对货物名称、数量及完整度，并签署送（收）货单据。甲方负责安装前货物保管，但不对货物性能负责。

双方协商一致，自货物在约定的交货地点并将货物卸到存放地点之前，货物的毁损、灭失等均由乙方承担。

五、工期及安装方式：

1、乙方提供相关安装基础图纸与技术支持，甲方依据乙方图纸施工，十个工作日内做好安装基础。。

2、乙方在接到甲方安装基础可以使用通知后，三日内前往甲方安装地点施工，并于七个工作日内安装完毕，交付正常使用。

3、甲方负责免费向乙方提供水、电、照明等便利，以保证乙方安装人员施工需要。

4、乙方在现场施工中必须遵守甲方各类安全规定，采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员的财产及人身等安全，不得违章施工。在安装过程出现造成人身伤害及财产损失的，乙方承担相应责任，甲方有明显过错的，依照法律规定承担相应的责任。

5、甲方、乙方均严格按照双方确认后的图纸、方案施工，按期交付使用。需要临时修改，必须经双方协商并确认，工期另行协商。未经双方确认的方案，其中一方不得私自施工，并承担相应责任及损失。

六、验收标准及验收期限：

甲方在收到乙方安装调试完毕通知后，七个工作日内按照技术要求（附件）及中国国家相关行业标准进行验收，逾期未进行，则视为验收合格。验收过程中出现疑问，双方协商处理，并以书面形式双方签字确认，如验收不合格，甲方有权要求乙方退还或以其他方式提供合格的货物，由此引起的费用由乙方承担。

七、保修及售后服务：

1、保修期：设备在验收次日起保修   年。保修期内，甲方按照相关使用手册操作、维护。非甲方原因造成的故障问题，乙方免费上门维修及更换故障配件。出现不可抗拒自然灾害造成的损失，乙方不承担责任。

2、乙方负责向甲方操作员、维护人员提供不低于1次的操作、维护培训，且甲方相关人员会正常操作及简易故障排除。

3、乙方应向甲方提供有效的售后服务联系方式，并耐心解答乙方的使用、技术问题。

八、违约责任：

1、由于发生自然灾害等不可抗力事件，致使本合同任何一方无法履行其合同义务，则该方可暂停履行其合同义务，并在三天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时，双方应协商公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。不可抗力事件停止后，应尽快恢复合同履行。

2、甲方须按本合同约定的时间付款，甲方如果逾期付款，每逾期一天向乙方支付逾期金额的千分之二的违约金，违约金以逾期金额的百分之二十为限，但本合同另有约定或乙方存在违约情形的除外。

3、如因乙方原因逾期交货或未按本合同约定的时间完成安装并通过验收的，甲方无须支付合同价款，乙方还应当向甲方支付违约金，乙方逾期不超过七天的（含本数），每逾期一天，乙方应按合同总价款的千分之二向甲方支付违约金；逾期超过七天的，乙方应支付违约金按照前述约定双倍计算；逾期超过十天的，甲方有权解除合同，乙方应当退还已经收取的全部货款，并还应当按合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

4、如乙方交付的货物不符合本合同约定及相关质量标准的，甲方有权要求更换或退货，甲方要求更换的，乙方除应当无条件更换至符合本合同约定的合格货物外，还应当承担由此造成的逾期交付的违约责任及由此产生的一切费用和损失；如甲方要求退货并解除合同的，乙方应当退还已经收取的全部货款，并按合同总价款的百分之二十向甲方支付违约金，并赔偿甲方的一切损失。乙方在收到甲方解除合同的通知后七天之内自行将货物撤离，否则视为授权甲方自行处置乙方的货物，乙方不得要求甲方给予补偿或赔偿，则此产生的费用由乙方承担。

- 九、本合同履行过程中的所有争议双方应当友好协商解决。若协商未果，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 本合同项下，甲方为实现合同目的或维护合法权益而发生的费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、鉴定费、差旅费、律师费等合法费用，应由乙方承担。

- 十、本合同附件 壹 份，共 1 页，均为本合同的内容部分。

十一、本合同一式肆份，自甲、乙双方盖公章或合同专用章之日起生效，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：

地址：

代理人：

电话：

日期：

乙方（签章）：

地址：

代理人：

电话：

日期：